ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

เรื่อง  สอบราคาจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  จำนวน 7  โครงการ  รายละเอียดดังนี้

1.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 8 บ้านหนองกก (สายที่นานายสังวาล นกกระโทกไปคลองจานเอนฝั่งทิศเหนือถึงที่นานายเสม  พูนกระโทก)

ลักษณะงานที่ทำ โดยทำการปรับเกรดบดทับแน่นขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาวรวม 1,837.00  เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,511.00  ตารางเมตร  แบ่งการถมดินออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 โดยทำการถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  ยาว 50.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.85  เมตร  ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า290.60ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า150.00ตาราเมตร

ช่วงที่ 2 โดยทำการถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาว 87.00 เมตรหนาเฉลี่ย 2.00  เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,670.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  261.00  ตารางเมตร

วางท่อ คสล. Ø 0.60  เมตร จำนวน 3 จุด ใช้ท่อ จำนวน 24 ท่อน วางท่อ คสล. Ø 0.80เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อและกำแพงปากท่อ  ทำการถมลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตรยาว 1,837.00  เมตร หนา 0.10 เมตรปริมาตรลูกรัง 551.10 ลูกบาศก์เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,511.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  320,800 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 - 5 (สายคลองนาลุงจากถนนลาดยาง  ถึงที่นานายเชนทร์)

ลักษณะงานที่ทำ  โดยปรับเกรดผิวคันคลองดินเดิมพร้อมบดทับแน่น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750.00  ตารางเมตร ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50  เมตร ยาว 200.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.40  เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  700.00  ตารางเมตร ถมลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50  เมตร  ยาว 2,500.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 875.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750.00  ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  242,600  บาท

-2-

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว (สายถนนดินจากถนน คสล. ไปหมู่ที่ 7 บ้านใหม่นานิยม)

ลักษณะงานที่ทำ  โดยปรับเกรดผิวถนนดินเดิมพร้อมบดทับแน่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,500.00  ตารางเมตร ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00  เมตร ยาว 500.00  เมตร หนาเฉลี่ย 2.00  เมตร ปริมาตรดินถม 2,000.00 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตรถมลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรยาว 1,500.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 750.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตรและวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตรจำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 8 ท่อนพร้อมเทรีนและก่อสร้างกำแพงปากท่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    1   ป้าย    รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจะหลุงกำหนด   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  322,900  บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์    (สายโป่งตะคองจากที่ดินนายส่ง แต้มกระโทกถึงที่ดินนายสุข  ปรือกระโทก)

ลักษณะงานที่ทำ  โดยปรับเกรดผิวถนนดินเดิมพร้อมบดทับแน่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500.00  ตารางเมตร ถมดินแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 โดยถมดินกว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร ยาว  2,051.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,051.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,255.00  ตารางเมตร ช่วงที่ 2 โดยถมดินกว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร ยาว 330.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตรปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 990.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00  ตารางเมตร ถมดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาวรวม 2,700.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดทับแน่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00  ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  480,200  บาท

5. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง  (บริเวณที่นานายคลี่     ด้วงกระโทก)

ลักษณะงานที่ทำ  โดยปรับสภาพพื้นที่ไล่ดินเลนออกจากแนวก่อสร้างทำการถมดินบดอัดแน่นขนาดสันฝายกว้าง 5.00  เมตร ยาวรวม 15.00  เมตร  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฝายน้ำล้น ขนาดสันฝายกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 15.00  เมตร  ระดับกักเก็บน้ำสูง  3.50  เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  225,000.00  บาท

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 9 บ้านหัวดอน – หมู่ 5 บ้านสำโรง ลักษณะที่ทำ  โดยลงดินเสริมระดับผิวทาง จุดที่ 1 บริเวณฝายยาง-นานายจากถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่2  บริเวณก่อไผ่เสนีย์ถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร จุดที่ 3 บริเวณนาลุงนู-นานายคงถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 4 บริเวณกระท่อมนายเฉลาถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 5 บริเวณโค้งหนองกระดี่ถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 6 บริเวณโค้งบ่อดินถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร จุดที่ 7 บริเวณนานายวิชัย-นานายสุชาติถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 จุดที่ 8 บริเวณป่าออ้ย-กระท่อมนายสงวนถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 9 บริเวณกระท่อนายสุพจน์ถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว

-3-

100.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 10 บริเวณโค้งต้นยาง-กระท่อมนางทิพย์ถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 11 บริเวณบ่อนายแสง-บ่อนายเตี้ยจากถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรจุดที่ 12 บริเวณโค้งต้นตาล-ฝายกระทั้งแอะถมดินกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตรและลงลูกรังซ่อมผิวทางกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร ยาวรวม 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นถนนเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 4,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น 265,500 บาท

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านหัวดอน (จากบ้านนายเลิศ  ปั้งกระโทก ถึง  บ้านนายจิระศักดิ์  บกกระโทก)  โดยเทคอนกรีตผิวจราจร  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมป้ายโครงการ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  67,320  บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. 	เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.	ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาและเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินดังนี้

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 8 บ้านหนองกก (สายที่นานายสังวาล นกกระโทกไปคลองจานเอนฝั่งทิศเหนือถึงที่นานายเสม  พูนกระโทก)  ผลงานไม่น้อยกว่า  160,000  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 - 5 (สายคลองนาลุงจากถนนลาดยางทางเข้าฝั่งทิศเหนือหมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่นถึงที่นานายวันชัย  ดอกกระโทก  ข้ามคลองไปฝั่งทิศใต้หมู่ 5 บ้านสำโรง ถึงที่นานายพัน  ปานดอกสร้อย  ข้ามคลองไปฝั่งคลองนาลุงทางทิศเหนือถึงที่นานายเชนทร์)  ผลงานไม่น้อยกว่า  121,000  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว (สายถนนดินจากถนน คสล. ไปหมู่ที่ 7 บ้านใหม่นานิยม)  ผลงานไม่น้อยกว่า  161,000  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์  (สายโป่งตะคองจากที่ดินนายส่ง แต้มกระโทกถึงที่ดินนายสุข  ปรือกระโทก)  ผลงานไม่น้อยกว่า  240,000  บาท

-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง  (บริเวณที่นานายคลี่     ด้วงกระโทก)  ผลงานไม่น้อยกว่า  112,000  บาท

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 9 บ้านหัวดอน – หมู่ 5 บ้านสำโรง  ผลงานไม่น้อยกว่า  132,000  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านหัวดอน (จากบ้านนายเลิศ  ปั้งกระโทก ถึง  บ้านนายจิระศักดิ์  บกกระโทก)  ผลงานไม่น้อยกว่า  33,000  บาท

-4-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2555   ณ บริเวณดำเนินโครงการ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่……………-………….เวลา………-…….น.  เป็นต้นไป  ณ….-…..  ดังนี้

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 8 บ้านหนองกก (สายที่นานายสังวาล นกกระโทกไปคลองจานเอนฝั่งทิศเหนือถึงที่นานายเสม  พูนกระโทก)  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 10.00 น.

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 - 5 (สายคลองนาลุงจากถนนลาดยางทางเข้าฝั่งทิศเหนือหมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่นถึงที่นานายวันชัย  ดอกกระโทก  ข้ามคลองไปฝั่งทิศใต้หมู่ 5 บ้านสำโรง ถึงที่นานายพัน  ปานดอกสร้อย  ข้ามคลองไปฝั่งคลองนาลุงทางทิศเหนือถึงที่นานายเชนทร์)  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว (สายถนนดินจากถนน คสล. ไปหมู่ที่ 7 บ้านใหม่นานิยม)  ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์  (สายโป่งตะคองจากที่ดินนายส่ง แต้มกระโทกถึงที่ดินนายสุข  ปรือกระโทก)  ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.

-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง  (บริเวณที่นานายคลี่     ด้วงกระโทก)  ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 9 บ้านหัวดอน – หมู่ 5 บ้านสำโรง  ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 15.00 น.

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านหัวดอน (จากบ้านนายเลิศ  ปั้งกระโทก ถึง  บ้านนายจิระศักดิ์  บกกระโทก)  ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น.

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่  25  มกราคม  2555 ถึงวันที่   10  กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้กำหนดสถานที่ยื่นซองสอบราคา ดังนี้

- ยื่นได้ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ในระหว่างวันที่  25  มกราคม  2555 ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.

- ยื่นได้ ณ ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ชั้น 2) ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น.

- เมื่อยื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และลงทะเบียนรับซองสอบราคาแล้วจะถอนคืนไม่ได้

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2555  เวลา  10.00  น.เป็นต้นไป   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคา

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 8 บ้านหนองกก (สายที่นานายสังวาล นกกระโทกไปคลองจานเอนฝั่งทิศเหนือถึงที่นานายเสม  พูนกระโทก)  ราคาชุดละ  1,000  บาท

-5-

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1 - 5 (สายคลองนาลุงจากถนนลาดยางทางเข้าฝั่งทิศเหนือหมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่นถึงที่นานายวันชัย  ดอกกระโทก  ข้ามคลองไปฝั่งทิศใต้หมู่ 5 บ้านสำโรง ถึงที่นานายพัน  ปานดอกสร้อย  ข้ามคลองไปฝั่งคลองนาลุงทางทิศเหนือถึงที่นานายเชนทร์)  ราคาชุดละ  500  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว (สายถนนดินจากถนน คสล. ไปหมู่ที่ 7 บ้านใหม่นานิยม)  ราคาชุดละ  1,000  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์  (สายโป่งตะคองจากที่ดินนายส่ง แต้มกระโทกถึงที่ดินนายสุข  ปรือกระโทก)  ราคาชุดละ  1,000  บาท

-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง  (บริเวณที่นานายคลี่     ด้วงกระโทก)  ราคาชุดละ  500  บาท

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 9 บ้านหัวดอน – หมู่ 5 บ้านสำโรง  ราคาชุดละ  500  บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านหัวดอน (จากบ้านนายเลิศ  ปั้งกระโทก ถึง  บ้านนายจิระศักดิ์  บกกระโทก)  ราคาชุดละ  500  บาท

ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ระหว่างวันที่  25  มกราคม  2555  ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-756171, 044-756172 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง www.thajalung.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2555

(นายเสนอ  เบี้ยกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง